Aluminio 6061

E=69 GPa

σy=270 MPa

Carga máxima esperada:

F=10 KN (1000kg en suspensión vertical)

Área de la sección transversal mínima

A=200 mm^2

Esfuerzo en la sección:

σ= 10000/200​=50 MPa

FS=270/50​=5.4

ε= 50x10^6 / 69x10^9 =7.246×10^4

Medio puente Wheatstone con dos galgas activas
Factor de galga: GF = 2.6
Voltaje de excitación: Vexc=5

Voltaje generado: Vbridge=(GF* ε * Vexc) / 2 ≈ 4,7 mV

Amplificación con INA333

Vout= G⋅Vbridge​

- G=100 → Vout=0.47 V

- G=200 → Vout=0.94 V

MOD 1

MOD 2

MOD 3

MOD 4

MOD 5

MOD 6